ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНТРОЛЛЕРА    CL-01

ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА  CL-01

Контроллер предназначен для управления электромагнитным или электромеханическим замком, рассчитанным на напряжение 12В DC, величину тока нагрузки до 1А.

Контроллер имеет встроенный блок стабилизированного питания 12В DC, от которого могут быть запитаны внешние устройства (прокси-считыватель, домофонная панель и т.п.).

Ключами управления контроллером служат Touch Memory (ТМ) идентификаторы или прокси-карты (при наличии прокси-считывателя PR105 или PR205). Всего в памяти контроллера могут быть запрограммированы 508  идентификаторов. Из них 500 - в качестве обычных ключей доступа и 8 - в качестве специальных ключей.

СТАТУС ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Мастер-ключ:

- осуществляет переключение режимов работы контроллера программирование/ дежурный режим;

- переводит контроллер в дежурный режим, т.е. разблокирует контроллер, находящийся в режиме блокирования санкций обычных ключей (ключей доступа);

- осуществляет доступ в дежурном режиме.

Специальный ключ:

блокирует и разблокирует санкции доступа обычных ключей, т.е. меняет режим работы контроллера с "дежурного" на "блокировка санкций обычных ключей".

Привилегированный ключ:

- осуществляет разблокирование санкций обычных ключей (ключей доступа), т.е. переводит контроллер в дежурный режим из режима блокировки;

- работает как обычный ключ в дежурном режиме.

Ключ доступа (обычный ключ):

- обеспечивает возможность доступа в дежурном режиме.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

При инициализации контроллера осуществляется:

- определение типа подсоединенной кнопки выхода (нор-мально-замкнутая или нормально-разомкнутая);

- установка длительности открытого состояния замка;

- ввод мастер-ключа.

Для входа в  режим инициализации необходимо на выключенном контроллере установить  перемычку на трехконтактном разъеме К1 на плате контроллера  в положение “инициализация” (перемычка в положении 1-2).

После включения питания цвет свечения индикатора - желтый ( оранжевый), а контроллер автоматически определяет тип кнопки управления выходом (нормально замкнутая или нормально разомкнутая).

Для  установки длительности открывания замка нужно нажать и удерживать кнопку выхода в течение времени, соответствующего требуемой длительности открытого состояния замка*. После этого контроллер переходит в режим ожидания ввода мастер-ключа. Прикосновение к контактору каким либо ключом в режиме инициализации автоматически делает этот ключ мастер-ключом, после чего светодиодный индикатор загорается красным цветом. В памяти контроллера одновременно хранится только один мастер-ключ.

Для перехода из режима инициализации в рабочий режим необходимо выключить питание контроллера и переставить перемычку на трехконтактном разъеме К1 на плате контроллера  в положение  “рабочий режим” (перемычка в положении 2-3).

*) минимальное время открытого состояния замка – 3 с.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ

1. Вход в режим программирования.

Для входа в режим программирования необходимо приложить мастер-ключ к контактору и удерживать его в таком положении до появления длительного звукового сигнала. При этом контроллер в момент прикосновения мастер-ключа к контактору сформирует прерывистый звуковой сигнал, индикатор загорится зеленым цветом и откроется замок. По истечении времени, соответствующего длительности открытого состояния замка, выключится зуммер, закроется замок и через 1 сек. на 2 сек. включится длинный звуковой сигнал. Контроллер перешел в состояние “программирование пользовательских ключей”. В этом состоянии светодиодный индикатор горит попеременно красным и зеленым цветом а указатель адреса программирования пользовательских ключей устанавливается на первую ячейку памяти.

Для перехода в область программирования специальных (блокирующих доступ) ключей необходимо нажать и удерживать примерно 5 сек. кнопку выхода, в результате чего контроллер сформирует 1 короткий и 1 длинный звуковой сигнал. Это означает, что контроллер перешел в состояние “программирование специальных ключей”. В этом состоянии светодиодный индикатор горит желтым цветом, а указатель адреса программирования специальных ключей установлен на  ячейку памяти первого специального ключа блокироки доступа. Всего предусмотрено 8 ячеек памяти  для специальных ключей. Для возврата в область пользовательских ключей необходимо вновь нажать и удерживать примерно 5 сек. кнопку выхода, в результате чего контроллер ответит 1 коротким и 1 длинным звуковым сигналом, а светодиодный индикатор загорится попеременно красным и зеленым цветом. При этом указатель адреса программирования пользовательских ключей будет установлен на первую ячейку памяти.

2. Запись нового ключа

В режиме программирования необходимо кратковременно прикладывать к контактору добавляемые ключи. В ответ на каждое касание контроллер формирует два коротких звуковых сигнала, что сигнализирует об успешном внесении нового ключа в память контроллера. Ключи записываются в энергонезависимую память контроллера последовательно по возрастанию адресов ячеек памяти, начиная с первой свободной ячейки, обходя занятые. Всего в контроллере для записи кодов ключей имеется 508 ячеек памяти (500 ячеек для пользовательских и 8 ячеек памяти для специальных ключей).

Если объем памяти контроллера использован полностью и, следовательно, добавление новых ключей невозможно - контроллер формирует пять коротких звуковых сигналов, предупреждая о заполнении всех ячеек памяти.

Для записи привилегированного ключа необходимо сначала записать ключ как обычный, затем перейти в состояние “программирование специальных ключей” и записать этот же ключ как специальный.

3. Стирание ключей

Для стирания ключа из памяти контроллера необходимо в режиме программирования перейти на адрес ячейки этого ключа. Переход на требуемую ячейку можно выполнить двумя способами:

1. Приложить исключаемый из списка ключ. Контроллер ответит одним коротким звуковым сигналом и будет установлен на адрес данного ключа;

2. Нажать N раз кнопку ВЫХОД (каждое нажатие увеличивает счетчик адреса на +1). Исходное положение указателя номера ячейки - “1” (или “501” для специальных ключей.) Каждое нажатие кнопки “ВЫХОД” увеличивает указатель номера ячейки памяти на 1 и сопровождается коротким звуковым сигналом. Если счетчик переполнен – контроллер издает 4 коротких звуковых сигнала и не меняет значение указателя ячейки памяти.

Кратковременно приложите к контактору мастер-ключ. В результате этой операции происходит стирание ключа из ячейки на адресе которой находится контроллер.

Контроллер формирует 3 коротких звуковых сигнала - ключ стерт.

Стирание привилегированного ключа необходимо осуществлять дважды (удалить запись из области обычных ключей, перейти в область специальных ключей и удалить запись из области специальных ключей).

4. Выход из режима программирования

Приложите примерно на 5 (или 10) секунд мастер-ключ к контактору. Контроллер сформирует длинный (2 секунды) звуковой сигнал и переведет индикатор в режим мигания красным цветом - программирование закончено.

Программирование контроллера с компьютера возможно с использованием устройства COPYLOCK 

СХЕМА  ВКЛЮЧЕНИЯ  КОНТРОЛЛЕРА